CRITERIOS DEL SCORE DE GRAVEDAD (ETIQUETAS ROJAS)
Guía didáctica · Priorización para verificación detallada
y probabilidad relativa de recomendación de demolición

Documento de trabajo · 20/08/2026 · Basado en campos de la planilla Habitable (Fase 1 / ANIH). Versión ampliada con ejemplos numéricos.

# 1. Idea en una frase

Cada inspección ya marcada ROJO recibe un número de 0 a 100. Ese número no dice «demoler» o «no demoler»: dice «qué tan urgente parece, con lo que ya llenó el inspector en Fase 1, revisar este caso en una segunda ronda detallada».

Piense el score como una nota de prioridad en una cola de emergencia: 100 = atender primero; 20 = sigue siendo ROJO, pero con menos señales de colapso/demolición en los campos capturados.

# 2. Qué NO es este score

No es un dictamen de ingeniería estructural.

No es una orden de demolición ni un permiso municipal.

No sustituye la inspección detallada ni el proyecto ejecutivo.

Sí es un ranking operativo revisable para adelantar trabajo (cuadrillas, mesas técnicas, listados cortos).

# 3. Cómo se lee la planilla (A / B / C)

En Habitable, varios bloques de la ANIH usan letras. En este score las interpretamos así (simplificado para priorizar):

A — condición favorable / sin el daño o riesgo de ese ítem (aporta 0 o muy poco).

B — condición intermedia (aporta puntos medios).

C — condición adversa / daño o riesgo alto en ese ítem (aporta el máximo del ítem).

Vacío (sin dato) — no suma. Por eso un ROJO «poco llenado» puede quedar con score bajo aunque el edificio sea grave en la realidad.

Regla práctica: dos letras C en los riesgos principales (externo + severo) ya empujan el caso hacia la zona Alta / Muy alta.

# 4. Tabla de puntos (máximo 100)

Los aportes se suman. Si la suma supera 100, se deja en 100. En el Excel, la columna score_detalle muestra exactamente qué sumó (ejemplo: riesgo_externo+20; ext_colapso+15; altura_10++6).

riesgo_externo: B = 8 · C = 20  (peligro hacia afuera / entorno).

riesgo_severo: B = 8 · C = 20  (daño severo estructural en planilla).

ext_colapso_estructura: B = 6 · C = 15.

ext_peligro_aledanos: B = 4 · C = 10.

ext_inclinacion: B = 3 · C = 8.

ext_asentamiento: B = 2 · C = 5.

ext_peligro_geologico: B = 2 · C = 5.

acc_medidas: si aparece DEMOLER → +8; si apuntalar y acordonar → +4; si solo una de esas → +2.

emergencia_gas = sí → +3.

Altura (num_pisos): 1–2 → +1; 3–5 → +3; 6–9 → +5; 10 o más → +6.

piso_critico informado (cualquier valor) → +3.

Conteos sev_* (columnas/vigas/muros): hasta +5 según cuántos elementos severos se registraron.

riesgo_componentes / riesgo_moderado en C → hasta +2 cada uno.

# 5. Bandas: qué significa el número

80–100 · Muy alta — varias señales graves a la vez; máxima prioridad de verificación detallada; fuerte probabilidad relativa de que el dictamen posterior oriente a demolición.

60–79 · Alta — priorizar en la cola de segunda ronda.

40–59 · Media — verificar; puede ser ROJO por riesgo importante pero no necesariamente demolición inmediata.

20–39 · Baja-media — menor señal acumulada en Fase 1; no excluir sin revisión (a veces falta llenado).

0–19 · Baja / datos incompletos — pocos campos de gravedad marcados en C, o edificio alto con poca señal estructural en planilla.

# 6. Ejemplos didácticos (cómo se arma el valor)

Los ejemplos siguientes son ilustrativos: muestran la lógica aritmética. Los nombres y puntajes se alinean con el tipo de casos que aparecen en Ranking_ROJO_nacional del Excel (corte Habitable 20/08/2026).

## Ejemplo A — Score ≈ 86 (banda Muy alta)

Perfil: edificio de varios pisos, riesgos externos y severos en C, colapso estructural en C, acción con DEMOLER y algo de peligro a vecinos.

riesgo_externo C → +20

riesgo_severo C → +20

ext_colapso_estructura C → +15

ext_peligro_aledanos B → +4

ext_inclinacion B → +3

ext_peligro_geologico B → +2

acc_medidas con DEMOLER → +8

altura 6–9 pisos → +5

piso_critico informado → +3

Suma ≈ 20+20+15+4+3+2+8+5+3 = 80 (puede llegar a 86 si hay más ítems B/C o sev_*).

Lectura: casi todos los «interruptores» graves están encendidos. En la cola, este caso va primero. La segunda ronda debe confirmar si procede demolición controlada.

## Ejemplo B — Score ≈ 81 (Muy alta) aunque sea 1 piso

Perfil: vivienda o edificación baja, pero con colapso + riesgos C + peligro aledaños C.

riesgo_externo C → +20

riesgo_severo C → +20

ext_colapso C → +15

peligro_aledanos C → +10

inclinación B → +3

asentamiento B → +2

altura 1–2 → +1

Suma ≈ 71; con DEMOLER (+8) u otros C llega a ~80+.

Lectura didáctica: la altura suma poco, pero el daño/riesgo suma mucho. Un caso de 1 piso puede superar a un edificio alto «poco documentado».

## Ejemplo C — Score ≈ 77 (banda Alta)

Perfil: torre o bloque alto (p. ej. 14 pisos), riesgo externo C, colapso C, aledaños C, inclinación C, acción DEMOLER — pero riesgo_severo aún en A (no aporta).

riesgo_externo C → +20

riesgo_severo A → +0

ext_colapso C → +15

peligro_aledanos C → +10

inclinación C → +8

asentamiento B → +2

peligro geológico C → +5

DEMOLER → +8

altura 10+ → +6

Suma ≈ 74–77.

Lectura: sigue siendo prioridad alta. Falta el «doble C» de riesgos ANIH, por eso no cruza fácilmente a 80+, pero el paquete exterior + DEMOLER + altura lo mantiene arriba en la cola.

## Ejemplo D — Score ≈ 59 (banda Media)

Perfil: casa de 1–2 pisos con varios exteriores en C, pero sin el paquete completo (p. ej. sin DEMOLER o sin riesgo_severo C).

riesgo_externo C → +20

ext_colapso C → +15

peligro_aledanos C → +10

inclinación / asentamiento / geológico (mezcla B/C) → +8 a +13

altura 1–2 → +1

Suma típica ≈ 54–59.

Lectura: hay daño serio registrado, pero el score no alcanza la franja Alta. Conviene verificación; la demolición no es la única hipótesis (puede ser estabilización, remoción parcial, etc.).

## Ejemplo E — Score ≈ 39 (banda Baja-media) en torre alta

Perfil: edificio de 15–16 pisos, riesgo_severo C y quizá DEMOLER, pero riesgo_externo A/B y sin colapso exterior en C.

riesgo_severo C → +20

DEMOLER → +8

altura 10+ → +6

piso_critico → +3

algo de componentes/moderado → +1 a +2

Suma ≈ 38–39.

Lectura didáctica clave: ser alto no basta. Sin C en externo/colapso/aledaños, el score se queda en Baja-media. Puede ser un ROJO «real» con planilla incompleta: por eso no se descarta, se revisa el llenado antes de bajarlo de la cola.

## Ejemplo F — Score ≈ 19 (Baja / datos incompletos)

Perfil: torre alta (15–18 pisos) con pocos C; a veces solo DEMOLER o un riesgo B, más altura y piso crítico.

DEMOLER → +8

altura 10+ → +6

piso_critico → +3

riesgo_componentes C → +2

Suma ≈ 19.

Lectura: el sistema «no ve» gravedad estructural en los campos A/B/C. Puede ser subregistro. Acción sugerida: no usar este score para cerrar el caso; pedir completar planilla o inspección detallada si hay alerta territorial.

# 7. Comparación rápida (para interiorizar la escala)

Casa baja + colapso C + externo C + aledaños C → puede ser Muy alta (~80).

Torre 14 pisos + externo C + colapso C + DEMOLER + inclinación C → Alta (~75).

Casa con varios C exteriores pero sin DEMOLER/severo C → Media (~55–59).

Torre alta + severo C + DEMOLER pero externo A y sin colapso C → Baja-media (~39).

Torre alta casi sin C → Baja / incompleta (~15–20).

# 8. Cómo usarlo mañana en el Excel

Abrir Ranking_ROJO_LaGuaira (o nacional).

Filtrar banda_prioridad = Muy alta o Alta (score ≥ 60) para la primera ola.

Mirar score_detalle para explicar en mesa técnica por qué subió.

Usar en_lote_informes_pdf = Sí para ver si ese id ya tiene informe del lote actual.

Bajar a Media solo cuando la ola Alta esté cubierta o haya criterio territorial.

Tratar Baja / incompleta como «curar dato», no como «edificio sano».

# 9. Limitaciones (para no sobreinterpretar)

Depende de la calidad del llenado en Fase 1.

No analiza fotos ni el texto de observaciones de forma semántica.

estatus_demolicion en el export puede venir vacío aunque el caso ya tenga informe PDF.

Cuando existan dictámenes detallados sí/no demolición, el score debe recalibrarse (pesos A/B/C y umbrales de banda).

# 10. Cierre

El valor del score es una suma transparente de señales ya capturadas. Úselo para ordenar el trabajo; valide siempre con inspección detallada antes de cualquier decisión de demolición.